SEA&SEA

###### Цифровой фотоаппарат

###### SEA&SEA 5000/8000G

______________________________

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель! Приносим свои извинения за неудобства, вызванные неполнотой перевода руководства по эксплуатации.

Обратите внимание!

В данном руководстве переведены, главные и наиболее важные моменты для эксплуатации фотокамеры.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ

Каждый лист инструкции содержит несколько пронумерованных страниц, соответствующих страницам  англоязычного оригинала. Листы с русским переводом содержат  только текстовую информацию. Поэтому при прочтении  текста, пожалуйста, обращайтесь  к  поясняющим картинкам и фото в англоязычном  оригинале.

СТР. 8

ЧАСТИ И ДЕТАЛИ КАМЕРЫ

Вид спереди

| 1 | Кнопка спуска затвора |
| --- | --- |
| 2 | Диск режимов работы камеры |
| 3 | Вспышка |
| 4 | Окно датчика автофокусировки |
| 5 | Видоискатель |
| 6 | Башмак вспышки |
| 7 | Объектив |
| 8 | Микрофон |
| 9 | Отсек разъемов карты памяти и элементов питания |
| 10 | Подкомандное колесо |

СТР. 9

Вид сзади

| 1 | Лампочка вспышки |
| --- | --- |
| 2 | Лампочка автофокуса |
| 3 | Видоискатель |
| 4 | Кнопка включения |
| 5 | Кнопка широкоугольной съемки и просмотра группы (МОЗАЙКА) |
| 6 | Кнопка телефото съемки и увеличения изображения (ЛУПА) |
| 7 | Кнопка ◄ «влево» и быстрого просмотра последнего кадра |
| 8 | Кнопка ▲ «вверх» |
| 9 | Кнопка ► «вправо» и режимы вспышки |
| 10 | Кнопка ▼«вниз» и макрорежим (ЦВЕТОК) |
| 11 | Кнопка режимов ЖКД дисплея |
| 12 | Кнопка удаления (КОРЗИНА) и автоспуска |
| 13 | Кнопка меню |
| 14 | Кнопка быстрого доступа к управлению часто используемых установок |
| 15 | ЖКД монитор |
| 16 | Скоба для ремешка |

ПОДГОТОВКА КАМЕРЫ  К СЪЕМКЕ

СТР. 10 - 11

ПИТАНИЕ

Питание камеры осуществляется от двух:  щелочных (Alcaline) элементов типа «АА» или Ni-Mh аккумуляторов. А так же отдельно приобретаемым  специальным аккумулятором DB-43, DB-40.

В камере можно использовать типы батарей:

Алкалиновые

Перезаряжаемые аккумуляторы

В камере Не ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

батареи R6 и  Ni-Cd.

Всегда используйте свежие батареи одного и того же производителя.

Внимание!

При установке или замене батарей камера должна быть выключена!

При установке батарей внимательно следите за соблюдением полярности элементов питания.

Батарейный отсек имеет две позиции при его открывании. Слегка сдвиньте  крышку отсека как показано на рисунке 2 стр. 10.

Откроется отсек для флэш карты. Приподняв крышку отсека вверх, Вы получите доступ к отсеку элементов питания. Для того, чтобы закрыть отсек процедуру нужно повторить в обратном порядке. Будьте внимательны и аккуратны при открывании и закрывании крышки отсека во избежание ее поломки.

Во время работы батарейки могут сильно разогреваться. В этом случае приостановите съемку,  и подождите пока,  батарейки не остынут.

На разряд батарей может влиять: использование функции зум, вспышки, работа ЖКД.

При длительной работе с фотоаппаратом рекомендуется  использовать электрический адаптер с блоком питания.

На ЖКД  в левом нижнем углу отображается индикатор емкости батарей. В виде  «БАТАРЕЙКИ» с секторами. Чем меньше секторов отображается  в «БАТАРЕЙКЕ», тем меньше энергии осталось в элементах питания.

СТР. 15, 16

Запись  фото производится на внутреннюю память 16 Мегабайт либо на флэшкарты различной емкости.

При установке карты камера должна быть отключена.

Внимательно следите за правильностью установки карты в слот.

СТР. 17

О КАРТАХ ПАМЯТИ

Вы можете сохранять Ваши снимки на карте памяти типа SD  Card.

Встроенная память имеет емкость 16 мегабайт. Для сохранения снимков с высоким разрешением и большой емкости используйте только карту памяти.

На карту памяти емкостью 32 МВ поместится  15 снимков высокого (Fine) качества или 3 снимка без сжатия- TIFF.  Смотри  таблицу на стр. 17.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если запись велась на карту памяти и она полностью заполнена, то следующий снимок  записать на встроенную память нельзя.

Стр. 20

ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Камера включается нажатием кнопки включения  с зеленой точкой , расположенной на задней панели фотоаппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если включена функция автосохранения энергии, то ЖКД не будет работать.

Режим  сохранения энергии

.Для включения режима автосохранения энергии:

- Установите диск режимов в позицию SETUP.

- Нажмите кнопку «вниз» и выберите из меню «Power Saving mode»

- Нажимайте кнопки ◄►  для включения или отключения режима.

При  включенном режиме «Power Saving mode» ЖКД не работает.

Работа ЖКД может сильно влиять на расход энергии батарей

Автоматическое отключение камеры

Если пользователь, не нажимает ни каких кнопок камеры,  в течение некоторого времени, камера  отключается автоматически. Период  ожидания и отключения можно задать в установках SETUP. Повторив  вышеописанную процедуру с режимом AUTO POWER OFF. Можно выбрать несколько  временных интервалов отключения камеры.

Стр. 21

ВЫБОР ЯЗЫКА

Язык  интерфейса можно выбрать,  нажав кнопку  MENU  и выбрав кнопками джойстика нужный пункт меню language.

СТР. 22

Установка даты и времени

- Установите диск режимов в позицию SETUP.

- Нажмите кнопку  ▼ и выберите из меню DATE SETTING

- Выбор даты  месяца дня года осуществляется  кнопками джойстика  или подкомандным колесом

- Для изменения порядка показа  даты и времени  служит строка format.

- Проверить установленные параметры можно  в нижней строке. Если все установлено правильно нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если питание в камере будет отсутствовать более двух недель  дату и время  нужно будет установить заново.

Стр. 23

Подготовка карты к использованию

Если после установки карты на ЖКД  появляется надпись «This card cannot be used» это означает, что Ваша карта не отформатирована либо отформатирована на компьютере или другом устройстве и ее необходимо отформатировать заново для работы в фотоаппарате.

Внимание!

При форматировании вся информация,v  имеющаяся  на карте будет уничтожена.

- Установите диск режимов в положение  SETUP.

- Выберите в  появившемся меню строку    CARD FORMAT. И затем нажмите кнопку ОК. Появится строка форматирования.

- Нажмите кнопку ►для подтверждения форматирования.

- Нажмите кнопку ОК.

Стр. 24

ФОТОСЪЕМКА

КАК ДЕРЖАТЬ КАМЕРУ/ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИСК УСТАНОВОК

Удерживайте камеру в руках аккуратно и как показано на Рис. На Стр. 24. Для того, чтобы не закрывать пальцами объектив и  датчик автофокусировки фотоаппарата.

Старайтесь удерживать камеру в устойчивом положении. Особенно при нажатии на кнопку спуска. Не нажимайте  кнопку спуска  резким движением. Это приведет к сотрясению камеры и смазыванию изображения.

Если  выставлена длительная выдержка,  прижмите плотно Ваши руки к туловищу или используйте для съемки штатив.

СТР. 25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКОМАНДНОГО КОЛЕСА

При помощи  подкомандного колеса Вы можете дублировать  кнопки джойстика на задней панели фотоаппарата.

| Символ |  | Возможности |
| --- | --- | --- |
| SETUP | содержит настройки параметров камеры | Вы можете устанавливать настройки по своему усмотрению |
|  | запись звуковой дорожки |  |
|  | Запись видеоролика | Запись видеоролика |
| SCENE | Сюжеты | Выбор шести сюжетов для простой и быстрой съемки |
| А/М | Режим приоритета диафрагмы/ручная установка экспозиции | Возможность в ручную установить диафрагму и выдержку |
|  | Фотосъемка | Фотосъемка |
|  | Просмотр | Просмотр |

См. фото и примеры на Стр. 25

СТР. 26-27

Фокусировка и фотосъемка (Кнопка спуска нажата  на половину).

- Убедитесь в том, что  диск режимов установлен в позицию фотосъемки или «А/М»

- Скомпонуйте кадр, наблюдая его через видоискатель или ЖКД.

- Расположите   основной объект съемки по середине и нажмите кнопку спуска на половину. В нижней части ЖКД появятся значения выдержки и диафрагмы.  А перекрестье визира  светится зеленым цветом. Это означает, что Ваша камера сфокусировалась на объекте. Определив  требуемую выдержку, диафрагму и баланс белого.

- Плавно дожмите кнопку спуска.

Значения выдержки диафрагмы  баланса белого и фокуса определяются камерой в пределах  перекрестья визира  ЖКД, которые,  при правильной наводке на резкость светятся зеленым цветом. При этом лампа автофокусировки постоянно  горит зеленым цветом.

Если же  камера не может сфокусироваться на объекте,  риски светятся красным цветом и лампа автофокусировки мигает зеленым цветом.

Если перекрестье визира светится красным цветом или появляется символ РУКА, это означает, что резкость не наведена или  установленная выдержка слишком длинная. Это может привести к смазыванию или нерезкому изображению.

СТР. 28

Фокусировка и фотосъемка в режиме «А/М» (кнопка  спуска нажата  полностью).

Процесс идентичен выше описанному.

СТР. 29

Если объект не по центру кадра

- Убедитесь в том, что  диск режимов установлен в позицию фотосъемки или «А/М»

- Скомпонуйте кадр, наблюдая его через видоискатель или ЖКД.

- Расположите   основной объект съемки по середине и нажмите кнопку спуска на половину. В нижней части ЖКД появятся значения выдержки и диафрагмы.  А перекрестье визира светится зеленым цветом. Это означает, что Ваша камера сфокусировалась на объекте. Определив  требуемую выдержку, диафрагму и баланс белого.

- Удерживая кнопку спуска  перекомпонуйте кадр по своему желанию.

- Плавно дожмите кнопку спуска. Изображение на ЖКД на мгновение застынет и будет записано в память.

Установка направляющих линий

Фотоаппарат находится в режиме фотосъемки.

Кнопка DISPLAY служит для отображения на ЖКД информации. При цикличном нажатии на  эту кнопку на ЖКД появляется информация либо о всех парамертах съемки, параметры отсутствуют, ЖКД гаснет, появляются направляющие линии.

1. Нажмите кнопку DISPLAY до появления желаемых линий.

Стр.31

ПРОСМОТР  ОТСНЯТЫХ СНИМКОВ

ПРОСМОТР ПОСЛЕДНЕГО СНИМКА

В режиме съемки Вы можете просмотреть последний снимок нажав кнопку просмотра последнего кадра (загнутая влево стрелка).

Увеличить  часть снимка для подробного рассмотрения, можно нажав на кнопку зума, обозначенную символом  ЛУПА.

Передвижение по полю снимка осуществляется при помощи кнопок джойстика.

Вернуться к реальному размеру(для ЖКД) снимка можно нажав кнопку зум обозначенную символом .

Возврат в режим съемки осуществляется повторным нажатием на кнопку  просмотра последнего кадра (загнутая влево стрелка).

УДАЛЕНИЕ снимка  осуществляется при помощи кнопки  с символом КОРЗИНА.

Выбрав кнопками, джойстика позицию УДАЛИТЬ DELETE нажмите OK.

Стр.32

ПРОСМОТР ВСЕХ СНИМКОВ

- Поверните диск режимов в позицию просмотра- (треугольник в прямоугольнике).

- При помощи горизонтальных кнопок джойстика или подкомандного колеса  пролистайте снимки.

Стр.33

ПРОСМОТР УМЕНЬШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СНИМКОВ.

- Установите  диск режимов в позицию просмотра- (треугольник в прямоугольнике).

- Нажмите кнопку зум обозначенную символом .

На ЖКД появится шесть уменьшенных изображений снимков.

- Используя  кнопки джойстка, или подкомандного колеса, переходите от снимка к снимку.

4.  Просмотрите  снимок, нажав на кнопку зума, обозначенную символом ЛУПА.

Стр.34

УВЕЛИЧЕНИЕ  СНИМКОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

- Установите диск режимов в позицию просмотра - (треугольник в прямоугольнике).

2. Просмотрите  снимок? нажав на кнопку зума, обозначенную символом ЛУПА.

- При помощи кнопок джойстика ◄► И ▼▲  перемещайтесь по полю снимка.

- Увеличить выбранный фрагмент можно подкомандным колесом камеры.

- Для возврата в нормальное состояние (размер всего снимка на ЖКД) нажмите кнопку OK.

Стр.35-36

ПРОСМОТР СНИМКОВ ТЕЛЕВИЗОРЕ

Присоединив входящим в комплект аудио видео кабелем фотокамеру с телевизором

Вы сможете просмотреть свои снимки.

- При подключении камеры к телевизору фотокамера должна быть выключена.

- Не забудьте, что телевизор должен быть включен в режим ВИДЕО.

- Установите камеру в режим просмотра кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Гнездо для подключения штекера  A/V кабеля располагается с боку фотоаппарата.

Стр.37

УДАЛЕНИЕ НЕНУЖНЫХ СНИМКОВ

Удаление ненужных снимков производится кнопкой КОРЗИНА.

Вы можете стереть  снимки, записанные как на карте памяти, так и на встроенной памяти самого фотоаппарата.

СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ СНИМКОВ

Вы можете выбрать несколько способов удаления

А) Удалить один снимок

Б) Удалить все снимки одновременно.

В) Выбрать несколько снимков на выбор и удалить их одновременно.

УДАЛЕНИЕ ОДНОГО СНИМКА

- Установите  диск режимов в позицию просмотра - (треугольник в прямоугольнике).

- Нажмите на кнопку КОРЗИНА.

- Выберите  кнопкой джойстика ► желаемое действие.

- Для подтверждения  нажмите кнопку OK

Стр.38

Выбрать несколько снимков на выбор и удалить их разом.

- Поверните диск режимов в позицию просмотра - (треугольник в прямоугольнике).

- Нажмите на кнопку ЗУМ  (ШАХМАТНАЯ ДОСКА).

- Выберите  кнопками джойстика ◄► или подкомандным колесом   снимки которые желаете удалить. И нажмите кнопку КОРЗИНА  для выделения  выбранных снимков.

- Нажмите кнопку OK

- Выберите  кнопкой джойстика ► желаемое действие (стереть или отменить).

- Нажмите кнопку OK.

ЗАЩИТА СНИМКОВ ОТ  СТИРАНИЯ

- Поверните диск режимов в позицию просмотра -  (треугольник в прямоугольнике).

- Нажмите на кнопку ЗУМ (МОЗАИКА).

- Нажмите кнопку MENU и выберите пункт PROTECT

- Нажмите кнопку OK

- Выберите  кнопками джойстика ◄► или подкомандным колесом   снимки, которые желаете удалить. И нажмите кнопку  OK для выделения  выбранных снимков.

- Нажмите кнопку MENU для выхода

Стр.39

КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО  СО ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ НА КАРТУ

- Выключите камеру

- Вставьте карту

- Включите камеру

- Поверните диск режимов в позицию просмотра -  (треугольник в прямоугольнике).

- Нажмите  кнопку MENU.

- Нажмите кнопку ▼, выбрав режим копирования (copy to card)

- И нажмите кнопку OK для копирования.

Стр.40-45

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ  НА ПРИНТЕРЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ, ПРЯМУЮ ПЕЧАТЬ С КАМЕРЫ- PICT BRIGE

Ваша фотокамера оборудована функцией поддержки прямой печати. Для осуществления  такой печати  требуется наличие  принтера поддерживающего данную функцию. Передача данных осуществляется при помощи  входящего в комплект фотоаппарата USB кабеля.

Стр. 46

ВАРИАНТЫ И ТЕХНИКА СЪЕМОК

Изменение индикации ЖКД

Нажимая на кнопку DISP можно изменять  индикацию (количество информации) и состояние ЖКД по своему усмотрению.

При повторном нажатии кнопки DISP ЖКД будет  изменять индикацию.

Дисплей с полной информацией → график гистограммы → направляющие линии → ЖКД выключен → ЖКД без какой либо информации о параметрах съемки.

график гистограммы – служит для анализа яркостей объектов на  снимке (правильности экспозиции)

направляющие линии – для  правильной горизонтальной и вертикальной компоновки кадра ( предотвращение «пьяного горизонта»)

ЖКД выключен – экономия энергии.

Стр. 47

функция зум

Стандартная функция зум – изменение фокусного расстояния осуществляется при помощи  двух кнопок  зум.  и  Смотри части и детали камеры на стр. 8.

При использовании этих кнопок на ЖКД появляется  мнемоническая шкала изменения фокусного расстояния с ползунком. См. РИС на стр. 47.

Стр. 48

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установить опцию зуммирования можно  из режима SETUP.

Если  функция зуммирования объектива установлена в позицию «ON», то оптическое  изменение фокусного расстояния будет  происходить по ступеням соответствующим 28,35,50 и 85 миллиметрам объектива пленочной камеры.

Стр. 49

Макро режим

- Нажмите кнопку Макро режима   -▼«вниз» (ЦВЕТОК).

- На ЖКД появится символ – цветок. При этом съемка станет доступной с расстояния в 1 сантиметр от передней линзы объектива при установке последнего в положение широкоугольной съемки –  (кнопка МОЗАЙКА).

А в режиме телефото –  (Кнопка  телефото ЛУПА) с 8 сантиметров.

Стр. 50-51

Съемка со вспышкой

Кнопкой c cимволом «Вспышка» можно выбирать несколько режимов работы встроенной вспышки Вашего фотоаппарата.

Мощность светового луча  встроенной вспышки эффективна на дистанции: при широкоугольной съемке 0.2 до 4.5 метра, при  позиции объектива телефото примерно от 0.15 до 2.5 метров.

Режимы работы вспышки:

| Молния в кружке | Вспышка выключена |
| --- | --- |
| Молния AUTO | При недостаточном освещении или темном объекте вспышка включается автоматически |
| Глаз | Подавление эффекта красных глаз |
| Молния | Вспышка постоянно включена |
| Молния SLOW | Медленная синхронизация с затвором фотоаппарата |

- Установите диск режимов в позицию фотосъемки либо  А/М.

- Нажмите кнопку «вспышка». Символ режима вспышки  появится на середине экрана и через некоторое время появится   в левом углу  ЖКД.

- Цикличное нажатие на кнопку ВСПЫШКА позволяет выбирать режимы ее работы.

Изначально вспышка Вашей камеры отключена.

Стр. 52

# Автоспуск

Ваша камера оборудована автоспуском с задержкой съемки  на 2 и 10 секунд.

- Установив камеру на опору,  нажмите на кнопку автоспуск (Кнопка корзины и автоспуска).

- На дисплее появится символ таймера и цифра 10.

- Нажав на спуск повторно, камера начнет мигать вспышкой, производя обратный отсчет. Примерно  за две секунды до срабатывания затвора звуковой сигнал оповестит о готовности к съемке.  Затвор сработает,  через 10 секунд.

После  съемки кадра автоспуск отключится. Для повторного использования потребуется  функцию автоспуска активизировать заново.

Примечание.

Многократное нажатие  кнопки автоспуска позволяет выбрать режим автоспуска:  2 секунды, 10 секунд, отключение режима.

Стр. 53-54

Фотосъемка с сюжетными программами.

В фотокамере запрограммированы шесть   стандартных сюжетов с оптимальными  экспозиционными параметрами съемки.

При выборе программы на ЖКД  появляются текстовые подсказки- описывающие режим и область его применения.

## ПОРТРЕТ

Для съемки портретов  людей.

СПОРТ

Съемка движущихся объектов.

ПЕЙЗАЖ

Съемка панорамных сцен пейзажей, зданий и т.д.

НОЧНАЯ СЪЕМКА

Для съемки  в ночных условиях для проработки заднего плана.

ТЕКСТ

Съемка текста.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Съемка в помещения с недостаточным освещением.

# Как войти в меню сюжетных программ

- Убедитесь, что диск режимов  установлен  в позицию SCENE. На ЖКД появится панель сюжетных программ.

- Нажимайте кнопки ▼▲ или подкомандное колесо, для выбора сюжетной программы перемещая голубой прозрачный  прямоугольник по  символам сюжетов.

- Для подтверждения своего выбора нажмите кнопку ОК. Символ выбранного сюжета появится на ЖКД.

- Наведите фотоаппарат на  желаемый объект съемки и нажмите кнопку спуска затвора. Если Вы нажмете кнопку ▲ то вновь появится  панель сюжетных программ.

Стр. 55-57

#### Мультиэкспозиция  - серийная съемка

В этом режиме Вы можете снять серию последовательных кадров.

ВИДЫ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ

CONT (Multi-Shot)

Съемка  длится до тех пор, пока не отпущена кнопка спуска. Каждая фотография записывается как отдельный файл, так же как и при нормальном режиме съемки.

SCONT (S-Multi-Shot)

При нажатии  спуска  производится непрерывная съемка  отдельных 16 кадров с интервалом между кадрами 1/7.5 секунды (примерно 2 секунды).

МCONT (М-Multi-Shot)

Камера запоминает 16 кадров как единое целое в группе в виде одной фотографии и файла.

ПРОЦЕСС ВЫБОРА РЕЖИМОВ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ

- Камера находится в режиме съемки – значок фотоаппарат на диске режимов.

- Нажмите кнопку MENU. Появится панель меню с тремя закладками 1,2,3.

- Нажимайте кнопки  ► и ▼▲ для выбора режима серийной съемки: CONT, SCONT  или MCONT.

Примечание: При установке серийной съемки в режимах SCONT  и MCONT качество изображения может быть  F2048 или N2048

- Для подтверждения  режима и выхода в режим съемки нажмите кнопку ОК.

- На ЖКД появится символ серийной съемки.

CONT/ MCONT

- Наведите фотоаппарат на желаемый объект съемки. Нажмите  и удерживайте в нажатом положении кнопку спуска затвора. Съемка будет продолжаться до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку затвора. Сохранение происходит в  режиме MCONT.

SCONT (S-Multi-Shot)

7. Наведите фотоаппарат на желаемый объект съемки. Нажмите  кнопку спуска затвора. Фотокамера  автоматически сделает 16 снимков подряд.

Примечание: Для возврата к обычной однокадровой съемке произведите действия, описанные с 1 по 3 пункт. Выберите  OFF отключено в пункте 4 и нажмите для подтверждения кнопку ОК.

Cтр.  59

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ - ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ

При  изменении экспозиционных параметров меняется яркость  Вашего снимка.

В большинстве стандартных случаев съемки внесение поправок экспозиции не потребуется. Но в частных случаях можно изменить установленные параметры в пределах от -2.0 до +2.0.

Знак - +,  делает изображение светлее, знак – «-«, делает изображение темнее.

Съемка в контровом свете

При съемке против источника света (контровой) когда фон  ярче, чем снимаемый объект, сам объект может получиться недоэкспонированным (темным). В этом случае  нужно увеличить уровень экспозиции ввести поправку со знаком плюс.

Объект светлый

При съемке объекта имеющего большую яркость,  чем окружающий фон объекты, имеющие,  больше темных тонов могут получиться недоэкспонированными, а белые цвета будут переданы как серые.

В этом случае  нужно увеличить  уровень экспозиции ввести поправку со знаком плюс.

Объект темный

Когда общий  фон снимаемого кадра  темный, то главный  (светлый)  объект  может получиться переэкспонированный снимок (слишком светлым).

В этом случае  нужно уменьшить уровень экспозиции  и ввести поправку со знаком минус.

ПРОЦЕСС ЭКСПОКОРРЕКЦИИ

- Установите диск режимов в позицию съемки  - (ФОТОАППАРАТ) или «А/М»

##### Если камера установлена в режим «А/М», то  компенсация экспозиции не работает

- Нажмите на кнопку ADJ.

- Выберите  кнопками джойстика ▼▲   или подкомандным колесом уровень экспозиции.

- Нажмите кнопку OK для подтверждения уровня экспозиции и возврата в режим съемки.

Cтр.  60

УСТАНОВКА БАЛАНСА БЕЛОГО

При правильно установленном  уровне баланса белого  матрица передает  цвета правильно не зависимо от  внешнего освещения.

Цифровые камеры оборудованы функцией изменения баланса белого, что позволяет фотографу получить правильную цветопередачу даже в сложных условиях освещения без применения светофильтров или дополнительного освещения.

Ваша фотокамера оснащена шестью  установками баланса белого.

AUTO – установка баланса белого происходит автоматически

CОЛНЦЕ   – Съемка при  дневном свете в солнечный день

ОБЛАЧНО  - Съемка при  дневном свете в пасмурную погоду

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ  - Съемка при  искусственном свете обычных ламп накаливания

ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ  – Съемка при  искусственном свете ламп дневного света

М  – установка баланса белого (ББ)  в ручном режиме

Стр. 61-62

- Установите  диск режимов в позицию съемки  - (ФОТОАППАРАТ) или «А/М» или SCENE.

- Нажмите на кнопку ADJ.

- Выберите  кнопками джойстика ▼▲   желаемую установку  баланса белого.

- Нажмите кнопку OK для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При выборе  установки баланса Вы можете наблюдать, как изменяется цветопередача прямо на ЖКД.

Если Вы выбрали позицию ББ – «М»

1. Выберите  кнопками джойстика ▼▲   позицию баланса белого – .

2. Поместите перед камерой лист белой бумаги.

3. Нажмите кнопку джойстика ►

Баланс белого отрегулируется по отраженному свету от листа бумаги.

4. Нажмите кнопку OK для фиксации баланса белого.

Баланс белого будет зафиксирован, как только на ЖКД появится  символ буквы.

Данная установка баланса будет использоваться до тех пор, пока Вы ее не измените.

Если Вы нажмете кнопку ► на ЖКД вновь, отобразятся установки ББ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При съемке со вспышкой, если ББ установлен не в позицию AUTO передача цветов может быть не корректной.

Стр. 63

#### УСТАНОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

В камере можно установить чувствительность матрицы в предела ISO 64,100, 200, 400, 800 и 1600 единиц.

- Камера должна быть установлена в режим фотосъемка или А/М.

- Нажмите на кнопку ADJ.

- Нажимайте кнопки ▼▲ или подкомандное колесо  для выбора чувствительности ISO

- Для подтверждения  нажмите кнопку ОК.

- На ЖКД появится символ  значения чувствительности.

Стр. 64-65

#### Размер и качество снимков

Количество сохраняемых в памяти или на карте снимков, зависит от их качества и размера.

Качество может быть установлено двух типов: N –нормальное и F- высокое.

Нормальное качество.

Сжатие файла   - высокое. В результате файл  имеет маленький размер. Снимки получаются нормального качества.

Высокое качество.

Сжатие файла  - минимальное.  В результате чего файл имеет большой размер.  Качество изображения  выше, чем при установке «нормальное качество».

Без сжатия.

Снимки записываются в формате TIFF без компрессии с максимальным  сохранением  информации о деталях.

| КАЧЕСТВО |  | РАЗМЕР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2592 Х 1944 | 2048 Х 1536 | 1280 Х 960 | 640 Х 480 |
|  | Высокое | F 2592 | F 2048 | - F 1280 |  |
|  | Нормальное | N 2592 | N 2048 | N 1280 | N 640 |
|  | Без сжатия | N 2592 |  |  |  |

#### ВЫБОР КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Камера должна быть установлена в одном из режимов: фотосъемка, видеосъемка или сюжетные программы.

- Нажмите кнопку MENU. Появится панель меню с тремя закладками 1,2,3.

- Нажимайте кнопки ▼▲ для выбора строки качество изображения pic/quality/size/

- Нажмите кнопку► для выбора строки чувствительности.

- Подкомандным колесом выберите нужную чувствительность.

- Для подтверждения  режима нажмите кнопку ОК.

- Нажмите кнопку MENU. На ЖКД появится символ  значение качества изображения.

Примечание: По умолчанию установлено качество N 1280

Стр. 66

Впечатывание даты и времени

- Установите диск режимов в позицию фотосъемка (фотоаппарат)

- Нажмите кнопку MENU.

- Нажмите кнопки  ◄► для пролистывания меню до позиции 2.

- Выберите пункт меню  DATE IMPRINT кнопками ▼▲, активируйте его кнопками  ◄► позиция ON и нажмите ОК для возврата в режим съемки.

- На ЖКД внизу справа появится надпись DATE.

Стр. 67

ДИКТОФОН

Запись звука  производится в формате WAV.

- Установите диск режимов в позицию МИКРОФОН

- Нажмите кнопку спуска затвора. Начнется запись.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для приостановления записи.

- Для воспроизведения  переключите диск режимов в позицию просмотра кадров.

- кнопками  ◄► выделите нужный файл

- Нажмите кнопку спуска затвора для воспроизведения.

| Емкость карты | Время записи |
| --- | --- |
| 8 МВ | 14 мин. |
| 32 МВ | 64 мин. |
| 64 МВ | 132 мин. |
| 128 МВ | 267 мин. |

Стр. 68

ЗАПИСЬ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ К СНИМКАМ

Вы можете записать звуковое сопровождение к снимку. В качестве памятки или комментария.

- Установите диск режимов в позицию фотосъемка (фотоаппарат) или сюжет

- Нажмите кнопку MENU.

- Нажмите кнопки  ◄► для пролистывания меню на закладку 2.

- Выберите пункт меню  IMAGE WITH SOUND кнопками ▼▲, активируйте его кнопками  ◄► позиция ON и нажмите ОК для возврата в режим съемки

На ЖКД вверху появится символ фотоаппарата с музыкально нотой.

- Сфотографируйте кадр. Сразу же после съемки начнется запись звука.

- Нажмите на кнопку спуска для остановки записи.

Стр. 69-73

ЗАГРУЗКА ВАШИХ ФОТО НА КОМПЬЮТЕР

Установка  программного обеспечения.

В комплект поставки фотоаппарата входит диск, содержащий драйвера, программы обработки и просмотра изображений и  руководство по эксплуатации камеры.

Установка программного обеспечения производится  по стандартной  процедуре для компьютерных программ.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

Данная процедура  идентична для сред WINDOWS XP, 98, 98SE, Me, 2000

- Включите компьютер

- Установите  в дисковод прилагаемый диск

- Выберите в появившемся окне,  интересующий Вас пункт (напр.  INSTALL SOFTWARE)

- Выберите язык интерфейса

- Нажмите OK.

- Выберите директорию, в которую Вы желаете загрузить файлы программы.

- Нажмите OK.

Стр. 78-79

ИМПОРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА КОМПЬЮТЕР

- Подключите камеру (в этот момент камера должна быть выключена) при помощи прилагаемого  шнура USB к компьютеру

- Включите камеру

- После сообщения компьютера о нахождении нового оборудования укажите папку для установки драйверов

- Либо выберите пункт поиска наилучших драйверов с желаемых носителей (компакт диск)

- Нажмите кнопку NEXT для установки

Стр.84-87

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

## Проблемы с питанием

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет питания. | Нет батарей. Не подсоединен адаптер. Автоматическое отключение камеры при перегреве. | Вставьте батарейки. Подсоедините адаптер. Подождите? пока камера остынет. НЕ ОХЛАЖДАЙТЕ КАМЕРУ СПЕЦИАЛЬНО!!! |
| Питание отключилось во время работы камеры | Батареи разряжены. Камера не использовалась и сработала функция автосохранения энергии. | Заменить батарейки. Включить камеру заново. |
| Не включается | Камера не исправна |  |
| Аккумуляторы не перезаряжаются | Закончился ресурс их работы |  |
| Включение, перезарядка вспышки происходят медленно | Высокая или низкая окружающая температура. Большое количество снимков подряд со вспышкой. |  |

Проблемы при съемке

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| При нажатии на кнопку спуска камера не снимает | Нет батарей. | Вставьте батареи |
|  | батареи разряжены | Заменить на заряженные |
|  | Камера не установлена в режим съемки. | Установить. |
|  | Кнопка не до нажата. | Нажимайте увереннее. |
|  | Карта не отформатированна | Отформатируйте карту. |
|  | Карта переполнена | Установите карту большей емкости или удалите ненужные кадры. |
|  | Ресурс работы карты исчерпан | Заменить карту |
|  | Идет зарядка встроенной вспышки | Подождите |
|  | Карта заблокирована | Разблокируйте карту |
|  | контакты карты загрязнены | Почистите контакты |
| Не возможно просмотреть отснятые кадры | Слишком короткое время просмотра после съемки |  |
| Изображения не появляются на ЖКД | Не установлен правильный формат видео Не подключен кабель Перепутаны разъемы A\V Питание выключено Монитор отключен через DISP. Включена функция сохранения энергии. |  |
| Не смотря на установку АВТОФОКУС , фотоаппарат не фокусируется(не наводится на резкость) | 1. Загрязнены объектив или окно датчика автофокуса. 2. Объект находится вне зоны датчиков фокусировки. 3. Сложный для автофокусировки объект. | Почистить. Применить технику перекомпоновки кадра. |
| ###### Изображение размыто | Колебания камеры в момент съемки. Съемка с рук. | Используйте штатив, вспышку, короткие выдержки, повышенную чувствительность. |
| Вспышка не работает или не перезаряжается. | Установлена программа ВИДЕО, МУЛЬТИСЪЕМКА | Перейти в режим Съемки |
|  | Вспышка выключена | Включить |
|  | батареи разряжены | Заменить на заряженные |
| При съемке со вспышкой изображение получается слишком темным | Расстояние до объекта при положении объектива ТЕЛЕ больше чем 2.9 метра. Или при Широкоугольной съемки более 5 метров. | Подойти ближе к объекту. |
|  | Объект и общий фон съемки слишком темный | Скорректировать экспозицию и мощность вспышки |
| ###### Снимок слишком яркий | Слишком близко к объекту | Установить вспышку в автоматический режим |
|  | Переэкспозиция | Ввести экспо поправку |
|  | Яркость монитора ЖКД неадекватно передает изображение | Изменить настройки ЖКД |
| Снимок слишком темный | Не до экспозиция | Ввести экспопоправку |
|  | Съемка без вспышки при недостаточном освещении. |  |
|  | Низкая яркость монитора ЖКД неадекватно передает изображение | Изменить настройки ЖКД |
| Цвета передаются не натурально | Съемка сложного по освещению объекта в автоматическом режиме баланса белого | Разместить в кадре объект с белым цветом. При автоматическом балансе белого, включите вспышку в автоматический режим. |
| Нет индикации на ЖКД | Дисплей не включен режим отображения служебной информации | Установите желаемый режим дисплея кнопкой DISP. |
| Яркость ЖКД изменяется в процессе автофокусировки | Вы снимаете в темном месте в диапазоне яркостей не предназначенных для автофокусировки. | Нормальное явление. |
| Нерезкость при съемке вертикального кадра | Вызвана спецификой матриц цифровых фотокамер при определении небольшого диапазона яркостей | Нормальное явление. |

Проблемы при просмотре и удалении

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не работает просмотр. | Не установлен режим просмотра. Кабель подключен не правильно. Не правильно установлен формат видео. | Установите режим, переподключите кабель, установите формат видео. |
| Содержимое карты не просматривается или не появляется на ЖКД | 1. Карта не установлена На карте не сохранились снимки - Ваша карта не подходит для просмотра на данном устройстве (кроме камеры) - Просмотр карты с некачественной записью снимков. - Контакты карты загрязнены. | - Установите карту - Установите карту отформатированную для данного устройства. Протрите контакты карты. |
| Снимки не появляются на ЖКД | Батарейки разряжены. |  |
| Файлы не удаляются | Установлена защита на карте или на файлах. | Снять защиту |
| Карта не форматируется | Карта заблокирована | Разблокировать карту |

Другие проблемы

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не устанавливается память в слот | Карта расположена не правильно | Правильно позиционируйте карту при установке в слот |
| При нажатии кнопок управление камерой не происходит | батареи разряжены . Камера не исправна. | Замена батарей Обращение в ремонт. |
| Дата не правильная | Не установлена дата и время. | Установите дату правильно. |
| Дата установлена, но не отображается. | Нет батарей. После двух недель отсутствия батарей в фотоаппарате, дата сбрасывается. | Установит вновь. |
| Режим автосохранения энергии не работает. | Не установлен. | Установить. |
| Не работает звуковой сигнал. | Камера установлена в режим тихой съемки. | Установить. |
| Изображения не появляются на экране телевизора. | Не установлен правильный формат видео Не подключен кабель Перепутаны разъемы A\V | Установить. Подключить. Переустановить. |

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

| Сообщение |  | Причина и Решение |
| --- | --- | --- |
| INSERT CARD | ВСТАВЬТЕ КАРТУ | Нет карты. Установите карту памяти |
| SET DATE | Установите дату | Не установлена дата и время. Установите дату. |
| FILE NUMBER OVER | Карта переполнена | Количество кадров ограничено емкостью памяти. Установите карту большей емкости или удалите ненужные кадры. |
| UNMATCHED FILE | Файл не указан | Файл для просмотра не выделен |
| INSUFFICCIENT MEMORY. CONTENUE? | Недостаточно памяти. Продолжить? | Мало места на карте и все файлы не могут быть скопированы. Установите карту большей емкости. |
| PROTECTED | Защита от удаления | Появляется при попытке стереть защищенный файл |
| WRITE - PROTECTED |  | Карта заблокирована. Разблокируйте карту. |
| PRINT SETTING CANNOT BE SET FOR THIS FILE | Для печати этого файла не установлены опции печати | Данный файл не выделен для печати. |
| INSUFFICCIENT MEMORY | Недостаточно памяти | Файл не будет сохранен. - Убедитесь в наличии свободного места на карте или сотрите ненужные файлы. - Количество выбранных для печати файлов превышает допустимое. Выберите один файл и установите количество на «0» |
| FORMAT INTERNAL MEMORY | Отформатируйте встроенную память | Необходимо для форматирования встроенной памяти. |
| FORMAT CARD | Отформатируйте карту | Карта не отформатирована. Отформатируйте карту. |
| CARD ERROR | Ошибка в записи на карту | Переформатируйте карту. Если после этого надпись появляется снова- возможно карта имеет неполадки. |
| WRITE TO CARD | Запись на карту | Запись производиться на карту. Подождите, пока файл запишется. |
| NO FILE | Нет файлов | Нет файлов в памяти |
| CANNOT RECORD | Запись не возможна | Закончился лимит кадров. Переключитесь с внешней памяти на внутреннюю. |

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПУНКТОВ МЕНЮ ФОТОАППАРАТА

МЕНЮ ПРОСМОТРА

| Название пункта | Действие |
| --- | --- |
| SLIDE SHOW | Просмотр отснятых кадров в режиме слайд шоу |
| PROTECT | Ввести защиту от стирания изображения |
| DPOF | Режим поддержки записи информации о съемке |
| RESIZE | Изменение размера и объема снимка |
| COPY TO CARD | Копирование снимка на карту |

МЕНЮ СЪЕМКИ

Закладка 1

| Название пункта | Действие |
| --- | --- |
| PIC QUALITY/SIZE | Установка качества и размера снимка |
| FOCUS | Режим фокусировки |
| PHOTOMETRY | Экспозиционный замер По полю кадра MULTY центрально взвешенный- CENTER или точечный - SPOT |
| SHARPNESS | Установка резкости снимка |
| CONT. MODE | Режимы съемки однокадровый –OFF серийный |

Закладка 2

| Название пункта | Действие |
| --- | --- |
| AUTO BRACKET | Установка экспо вилки – съемка трех кадров с разной экспозицией |
| TIME EXPOSURE | Установка длительной выдержки |
| INTERVAL | Временной интервал между снимаемыми карами в автоматическом режиме |
| IMAGE WITH SOUND | Запись звукового комментария к снимку |
| DATE IMPRINT | Впечатывание даты и времени съемки |

Закладка 3

| Название пункта | Действие |
| --- | --- |
| EXPOSURE COMP. | Выбор компенсации экспозиции |
| WITE BALANCE | Установка баланса белого |
| ISO SETTING | Установка чувствительности матрицы |
| RESTORE DEFAULTS |  |

МЕНЮ ВИДЕОРОЛИКА

| Название пункта | Действие |
| --- | --- |
| MOVI SIZE | Размер изображения |
| FOCUS | Режим фокусировки |
| WITE BALANCE | Установка баланса белого |

МЕНЮ УСТАНОВОК -   SETUP

| Название пункта | Действие |
| --- | --- |
| CARD FORMAT | Форматирование карты памяти |
| IN FORMAT | Форматирование встроенной памяти |
| LCD BRITNESS | Регулировка яркости ЖКД |
| ADJ BTN. SET. | Изменение функций вызываемых кнопкой быстрого доступа ADJ |
| BEEP SOUND | Включение и выключение звуковых сигналов |
| LCD CONFIRM. | Установка времени демонстрации только что отснятого кадра |
| AUTO POWER OFF | Установка времени отключения камеры для сохранения энергии |
| SEQUENTIAL NO. |  |
| POWER SAVE | Режим экономии энергии при котором ЖКД не работает |
| DATE SETTINGS | Установка даты и времени в фотоаппарате |
| LANGUAGE | Выбор языка меню |
| VIDEO OUT MODE | Установка системы цветности выходного сигнала видео PAL или NTSC для просмотра на телевизоре |
| STEP ZOOM | Включение ступенчатого изменения фокусного расстоянии зум объектива |

Стр.94

Характеристики фотоаппарата

Формат записи	ФОТО: Сжатие : JPEG (Exif ver. 2.21) Без компрессии- TIFF  поддержка DCF*1 поддержкаDPOF

Текст: TIFF (MMR система)

ВИДЕО: AVI (с поддержкой формата Open DML Motion JPEG)

ЗВУК: WAV (Exif ver 2.21)

Запись видеосигнала	NTSC / PAL

Карта памяти 	SD Memory Card Емкость :(3.3V 8/16/32/64/128/256/512 MB)

Multi Media Card (16/32/64 MB)

Встроенная память (16 MB)

Матрица	1/1.8-дюйма  CCD эффективных 5.13 мил. пикселов (полных 5.25)

Разрешение 	ФОТО: 2592 x 1944、2048 x 1536、1280 x 960、640 x 480

Текст: 2560 x 1920、2048 x 1536

ВИДЕО: 320 x 240、160 x 120

Режимы записи:	ФОТО (серийная, S-серийная, M-cерийная), приоритет диафрагмы/ручной),

Программы (портрет, спорт, пейзаж, ночь, текст, яркое освещение), видео, звук

Качество изображения	F (Fine Высокое); N (Normal нормальное); NC (Non-Compressed без сжатия)

Емкость памяти  (количество кадров) (встроенная память  16MB)

ФОТО:

7кадров (2592 x 1944 высокого качества),

13 кадров (2592 x 1944 нормального качества),

1 кадр (2592 x 1944 без компрессии),

10 кадров  (2048 x 1536 высокого качества Fine),

20 кадров  (2048 x 1536 нормального качества Normal),

20 кадров (1280 x 960 высокого качества Fine ),

39 кадров (1280 x 960 нормального качества Normal),

141 кадров (640 x 480 нормального качества Normal)

Емкость памяти (время) (встроенная память  16MB)

ВИДЕО:

44 секунды (320 x 240),

158 секунды (160 x 120)

ЗВУК: 33 мин. 53 сек.

Емкость памяти в зависимости от качества снимков

ФОТО: Примерно 9.61MB (2592 x 1944 без компрессии),

примерно 1.79MB (2592 x 1944 Высокое),

примерно 1.03MB (2592 x 1944 нормальное)

примерно 1.29MB (2048 x 1536 Высокое Fine),

примерно 671KB (2048 x 1536 нормальное Normal),

примерно 686 KB (1280 x 960 Высокое Fine),

примерно 356KB (1280 x 960 нормальное Normal),

примерно 82KB (640 x 480 нормальное Normal)

Объектив	Фокусное расстояние  f: 5.8 - 17.4mm (эквивалент  28-85mm для  35mm пленочной камеры)

Интервал зума: 4 ступени (28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm)

Светосила  F: 2.5 (короткий фокус) – 4.3 (длинный фокус)

Конструкция: 9 элементов в  7 группах

Цифровой зум              	4x кратный (максимум  12 крат вместе с оптическим)

Выдержка

ФОТО:                        30, 15, 8, 4, 2, 1 - 1/2000 sec. (электронно - механический затвор). Включает функцию шумоподавления для съемки с длинной  выдержкой.

Видео: 1/30 - 1/2000 сeк. (электронный затвор)

Дистанция фокусировки:

Примерно:  от 30 см. до - ∞

Макро: примерно от 10 см.  до  ∞

Теле: примерно от 80 см. до   ∞

Чувствительность матрицы ISO:

АВТО, 64, 100, 200, 400, 800, 1600

Видоискатель:	Оптический  изменяемый  с  реальным изображением

ЖКД дисплей:	1.8 дюймовый низкотемпературный полистироловый  TFT жидкокристаллический монитор LCD (прим. 130,000 пикселов)

Вспышка встроенная (режимы):

АВТО (автоматическая работа при контровом свете), подавление красных глаз, медленная синхронизация и принудительное отключение

Дистанция работы вспышки:

при широкоугольном положении объектива от 0.2м. до 5.0 м.

при длиннофокусном положении объектива от 0.15 м. До  2.9 м. (для суши при автоматической чувствительности ISO или при  ISO400)

Фокусировка:	Автофокус, ручной, фиксированный (snap), на бесконечность (включая автофокусировку при  вспомогательный свет)

Замер экспозиции:

Мульти фотометрическая система Multi TTL-CCD: Мульти (256 ти зонный датчик), центральновзвешенный, точечный.

Компенсация экспозиции:

Ручная в пределах от +2.0 до -2.0 EV с шагом в  1/3 EV ступени,

Автобрекетинг от-0.5 EV, ±0、+0.5EV)

Баланс белого:	АВТО, дневное освещение, облачность, лампы накаливания, флюоресцентное освещение, one push (manual) выбор  баланса белого одним нажатием кнопки

Автоспуск: 	Задержка: прим. 10 сек., 2 сек.

Установка интервала между съемкой:	Съемочный интервал: от 30 сек. – до 3 часов (ступень 30 сек.)

Компьютеный  интерфейс:	USB 1.1 (совместимость с операционными системами Windows 98 / 98SE, 2000 Professional / Me / XP Home Edition / XP Professional pre-installed or Macintosh with Mac OS 8.6 - 9.2.2 or Mac OS X10.1.2 - 10.3)

Аудио видео интерфейс:

Аудио выход, Видео выход

Элементы питания:	Специальный литиево-ионный аккумулятор DB-43 (приобретается дополнительно)

Батареи AA (Алкалиновые, никель-кадмиевые аккумуляторы)

Количество кадров с полностью заряженными элементами питания:

От аккумулятора DB-43:

прим. 3,700 снимков (при длительных съемках),

прим. 400 снимков (нормальная съемка).

Съемка сюжетов с длительной экспозицией: прим.  340 минут.

Алкалиновые батареи: 120 снимков.

Размеры: (Ширина x Глубина x Высота)113.6 x 29.0 x 58.0 мм. (включая выступы корпуса)

Вес: 	Примерно  205 грамм  (без батарей, SD карты, ремешка)

Температурный режим: от 0 до 40градусов.

Аксессуары фотоаппарата 5000G:

USB кабель, AV кабель, Компакт диск с программным обеспечением, две батарейки размера  AA, ремень для переноски.

характеристики  фотоаппарата 5000G указаны  на Октябрь  2004.

Изменения в спецификации и конструкции могут быть изменены без  уведомления.