### Sea&sea

###### Подводная вспышка YS-350 TTL Pro

________________________________

Руководство по эксплуатации

Продукция, с таким знаком,  прошла испытания на герметичность в соответствии со стандартами и требованиями Sea&Sea.

Стр. 1.

ПОДВОДНАЯ ВСПЫШКА TTL

Благодарим за покупку. Поздравляем Вас с приобретением вспышки YS-350 TTL Pro фирмы SEA&SEA. Чтобы вспышка работала долго и надежно, прочтите, пожалуйста, это руководство внимательно перед использованием.

Храните его вместе с гарантийным талоном на случай необходимости.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по использованию этой продукции или нужна какая-либо информация по дополнительному оборудованию, пожалуйста, обращайтесь к своему инструктору по подводной фотографии или к дилеру Sea&Sea.

СОДЕРЖАНИЕ

| Меры предосторожности | 2 |
| --- | --- |
| Уход за O-ring | 3 |
| Части и детали вспышки | 5 |
| Перед тем как начать фотографировать | 6 |
| Вставка батареи питания | 6 |
| Синхрокабель | 6 |
| Присоединение синхрокабеля ко вспышке | 7 |
| Присоединение синхрокабеля к фотоаппарату… | 7 |
| Установка лампочки и батарейки в фонарик пилотного света | 8 |
| Управление и контроль вспышки | 9 |
| Фотосъемка | 9 |
| Переключатель питания | 9 |
| Переключатель режимов мощности | 11 |
| Проверка работоспособности вспышки | 12 |
| Расчет экспозиции | 12 |
| Расчет при работе в TTL режиме | 12 |
| Зарядка батареи | 13 |
| Уход и хранение | 14 |
| Технические характеристики | 15 |

Стр. 2.

Меры предосторожности

Для безопасности использования  этой продукции, необходимо знакомиться с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Предупреждения, которые Вы встретите в данном руководстве, имеют две степени предостережения.

«WARNING» -Осторожно!  Предупреждение  предполагает наступление  действий и ситуаций, которые могут привести к серьезной потере здоровья или даже смерти.

«СAUTION» - Внимание! Предупреждение предполагает наступление действий и ситуации, которые могут повлечь физические повреждения или разрушение оборудования.

Пожалуйста! Очень внимательно читайте и запоминайте ВСЕ предупреждения.

Основные меры предосторожности

WARNING!

Используйте только батарею предназначенную для вспышки и указанной емкости. Не используйте другие виды  батарей.

Не направляйте  и не приближайте рефлектор вспышки при срабатывании, близко к каким либо поверхностям (стол и т.д.) так как это может привести к перегреву электроники вспышки и (или) возникновению полжара.

Не производите импульс вспышки в близи от  легко воспламеняемых материалов и газов. Это может привести к возникновению полжара.

Нагревающиеся элементы питания могу создавать повышенное давление внутри  батарейного отсека. При открывании батарейного отсека крышка может выскочить  под давлением. Будьте осторожны, направляйте крышку отсека батарей  вниз.

Не допускайте попадания в рот  силиконовой смазки, уплотнительных колец O-ring, и элементов питания.

Храните эти предметы в недоступных для детей местах.

СAUTION!

Не открывайте вспышку  в легко воспламеняемой среде.

Всегда  проверяйте надежность крепления  вспышки и аксессуаров во избежание их падения, потери, нанесения  повреждений здоровью.

Не пытайтесь переделать или разобрать вспышку самостоятельно. Электрическая схема вспышки содержит детали с высоким напряжением, которые могут привести к поражению электрическим током.

Попытки пользователя внести изменения в конструкцию или переделать вспышку, могут привести к ее протеканию и поломке. Такие попытки автоматически прекращают  действие  гарантийных обязательств фирмы перед покупателем.

Защищайте внутренние полости вспышки  от брызг и капель воды.

Если Вы обнаружите под водой самопроизвольное срабатывание вспышки ,а на воздухе -дым или запах кислоты, сразу же выключите вспышку ,прекратите пользоваться фотоаппаратом. Достаньте батарейки из вспышки.

В случае попадания воды, выключите вспышку и фотоаппарат. Сразу же прекратите пользоваться ими. Достаньте батарейки из фотоаппарата и из вспышки.

В случае протекания немедленно прекратите  пользоваться вспышкой. Выключите питание, выньте батарейки. Отнесите вспышку  в сервисный центр для тестирования и ремонта.

Перед длительным перерывом в эксплуатации или хранении вспышки,  выньте из нее батарею во избежание ее протекания и разряда.

Помните, что при протекании во вспышке может создаться избыточное давление. Будьте осторожны, когда открываете заднюю крышку  батарейного отсека.

Компания не несет ответственности перед пользователем за испорченные негативы или не состоявшуюся фотосъемку вызванные поломкой вспышки, фотоаппарата или аксессуаров.

Вспышка содержит  пластиковые детали и элементы.

Не оставляйте вспышку в местах с высокой температурой таких как приборный щиток автомобиля или под прямыми солнечными лучами.

Не храните вспышку в запыленных и сырых помещениях.

Фирма не возмещает ( не ремонтирует и не заменяет)   покупателю  вышедшую из строя фото и видео технику (камеры, объективы и др.), размещенную в боксах Sea&Sea,   при их протекании в результате неправильных действий пользователя и не соблюдения правил эксплуатации, указанных в данном руководстве.

Фирма не возмещает покупателю  испорченные или не качественные  фото видео материалы в результате  выхода из строя бокса, вспышек и аксессуаров.

Не храните вспышку в помещениях с парами  активных химических веществ (нафталин, камфара или других химикатов), это может привести к коррозии, окислению металлических, пластиковых и резиновых элементов вспышки.

При длительном хранении выньте батарею, отсоедините вспышку от фотоаппарата и синхрокабеля.

Стр. № 3-4

Уход за уплотнительными кольцами

Вспышка  обеспечивает свою водонепроницаемость благодаря применению уплотнительных колец из газо-водостойкой резины. Для того чтобы уплотнительные кольца выполняли свою функцию, необходимо соблюдение следующих предосторожностей.

Если их не соблюдать, то вода может попасть во вспышку.

Порезы или трещины, деформации  на уплотнителъном кольце.

Сняв уплотнительное кольцо O-ring, убедитесь, что на нем нет  порезов,  трещин, расслоений и деформаций. Если Вы их обнаружите, то немедленно замените это уплотнительное кольцо на новое.

Ни в коем случае не допускайте, соприкосновения уплотнительного кольца с острыми металлическими предметами, ножами или отвертками, которые могут повредить уплотнительное кольцо.

Используйте для снятия уплотнительных колец специальный съемник (# 01920 Каталог Sea&Sea).

Не допускайте попадания пыли, песка грязи и посторонних частиц!

Убедитесь, что к уплотнительному кольцу, на его канавку,  контактную поверхность не прилипла пыль, песок волокна или волоски.  Если Вы обнаружите что-либо на уплотнительном кольце, уберите все, что видите. Если  Вы этого не сделаете, то из-за этих частиц во вспышку может попасть вода.

Силиконовая смазка.

Силиконовая смазка предотвращает изнашивание уплотнительного кольца. После того, как убедитесь, что на кольце нет  порезов,  пыли, и грязи.  Нанесите небольшое количество смазки на палец и протягивайте уплотнительное кольцо, через пальцы пока не увидите, что оно промазано равномерно. Пользуйтесь силиконовой смазкой в меру.

Не наносите смазку толстым слоем, иначе смазка соберет на себя много пыли и грязи, что может  привести к проникновению воды в фотоаппарат.

Используйте только силиконовую смазку фирмы Sea&ea.

Внимание!

Для смазки колец используют специальную силиконовую смазку. Для ухода и обслуживания синих уплотнительных колец, выпускается смазка в тюбике с синей крышечкой. Не используйте для синих колец смазку Sea&Sea из тюбика с черной крышечкой  или смазку других производителей. Использование смазки, не предназначенной для данных уплотнительных колец, может привести к потере ими свойств водостойкости. Если Вы нанесли на кольцо не предназначенную для него смазку, то кольцо нужно заменить.

Использование других видов смазок может привести к проникновению воды во вспышку!

Не сгибайте уплотнительное кольцо!

Когда устанавливаете уплотнительное кольцо в канавку, не сгибайте, не перекручивайте его, и не оставляйте в канавке изогнутым или перекрученным.

Как хранить уплотнительное кольцо.

Храните запасные уплотнительные кольца в чистых пластиковых пакетах или коробочках в прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Не кладите на уплотнительные кольца тяжелые предметы.

Срок службы кольца.

Срок службы уплотнительного кольца (Не зависимо от  частоты использования и условий хранения) составляет 1год. Внимательно осмотрите кольцо перед его использованием. Лучше заменить кольцо раньше, чем тогда, когда оно выйдет из строя.

Стр. № 5.

Части и детали вспышки.

| 1 | Основной корпус |
| --- | --- |
| 2 | Защта замка |
| 3 | Замок |
| 4 | Индикатор TTL |
| 5 | Индикатор готовности |
| 6 | Передняя защитная бленда |
| 7 | Задняя защитная бленда |
| 8 | Крепление к штативам |
| 9 | Переключатель режимов |
| 10 | Переключатель мощности |
| 11 | Крышка разъема кабеля |
| 12 | Батарея |
| 13 | Кабель батареи |
| 14 | Крышка пилотной лампы |
| 15 | Электронный блок |
| 16 | Розетка зарядки |
| 17 | Уплотнительное кольцо |
| 18 | Пилотная лампа |

Стр. 6

Перед тем как начать фотографировать

### Вставка элементов питания

Во вспышке YS-350 TTL Pro  используются специальные, никель-кадмиевые батареи размера  емкостью свыше 1000 mA.

Батарея вынута из вспышки и упакована отдельно от нее.

1.Вставьте батарею в батарейный отсек как показано и закрепите ее ремешком с липучкой. (Фиг.1 и Фиг.2)

2. Присоедините кабель батареи к розетке для кабеля батареи как показано.

(Фиг. 3)

###### Стр. 7-8

Присоединение синхрокабеля к вспышке

Электрический синхрокабель является отсоединяемым. Один разъем присоединяется к вспышке другой к фотоаппарату или боксу.

Во время присоединения и отсоединения кабеля удерживайте его пальцами  за разъемы, а не за сам кабель. Не нажимайте, не крутите, и не перегибайте синхрокабель, так как это может привести  к разрыву электропроводов.

Держите кабель как показано на рисунке. Что бы избежать попадания воды на контакты гнезда вспышки и разъема кабеля.

- Осмотрите уплотнительное кольцо O-ring  на наличие порезов или разрывов. Слегка смажьте его.

- Совместите метку «желтая точка» на поверхности разъема кабеля с меткой гнезда на корпусе вспышки и слегка вдвиньте разъем в гнездо до упора. Если разъем не входит, не пытайтесь с силой его воткнуть,  так как это может привести к его поломке.  Еще раз совместите метки и повторите попытку.

Закрутите втулку «А» до упора. Для разъединения кабеля и вспышки отверните втулку «А» до упора и выньте разъем.

Присоединение синхрокабеля к фотоаппарату

Пятиштырьковый кабель (N) тип Nikonos

- Осмотрите уплотнительное кольцо O-ring  на наличие порезов или разрывов. Слегка смажьте его.

- Совместите метку «желтая точка» на поверхности разъема кабеля с меткой гнезда на корпусе фотоаппарата и слегка вдвиньте разъем в гнездо до упора. Если разъем не входит, не пытайтесь с силой его воткнуть,  так как это может привести к его поломке.  Еще раз совместите метки и повторите попытку.

Закрутите втулку «D» до упора. А затем гайку «С» Для разъединения кабеля и вспышки отверните гайку  «С» , затем втулку «D».

Примечание.

Если Вы   используете вспышку с регулятором мощности (18520) , то необходимо использовать шестиштырьковый кабель (18530)

См. рисунки : Пятиштырьковый кабель Шестиштырьковый кабель

- Выкрутите втулку  «С» до касания с втулкой «D».

- Закрутите фиксирующую втулку  «D» до упора.

Примечание.

Контакты разъемов и гнезд -   тонкая деталь, требующая аккуратного и бережного обращения.

Не допускайте попадания в них  воды, песка, а также силиконовой смазки.

Никогда не трогайте контакты  руками.

При загрязнении аккуратно протрите контакты спиртом.

Защищайте контакты прилагаемыми к кабелю пластиковыми колпачками.

При промывке кабеля убедитесь в надежности крепления защитных колпачков на разъемах кабеля.

Три рисунка с разъемами на стр. 8

Установка батарейки в пилотный фонарь и замена лампочки

- Выньте крышку отсека пилотного фонаря Фигура 1.

- Отверните крышку батарейного отсека и  замените батарейку. Установив  две свежие щелочные батарейки размера «АА». Фигура 2.

- Отверните переднюю часть отражателя фонаря выверните лампочку и замените ее на новую лампочку Sea&Sea #01731 Фигура 3.

- Установите фонарь в отсек и слегка надавив вдвиньте фонарь в отсек до упора. Затем закройте крышку отсека до упора в позицию  закрыто.

Стр. 9.

Управление и контроль

Вспышка YS-350 TTL Pro оборудована двумя переключателями: переключателем режимов и  переключателем мощности импульса вспышки.

Переключатель режимов вспышки имеет три позиции:

«ОN» -  вспышка включена, и находится в ручном режиме.

«SLAVE» - работа вспышки в ведомом режиме.

«TARGET LIGHT»- TL – включен пилотный свет.

Переключателем мощности импульса вспышки имеет четыре позиции:

FULL -  полную мощность импульса вспышки (GN22).

½ - половина мощности вспышки.

¼ - одна четвертая мощности вспышки.

«TTL» -  автоматически включается режим  TTL.

Рисунок переключателей на стр.9

Фотосъемка

Переключатель режимов вспышки

«ОN» -  вспышка включена, и находится в ручном режиме. При этом можно изменить мощность  импульса переключая значения  FULL, ½, ¼. Для макросъемки используйте рассеиватель для получения более мягкого света.

Световой и звуковой  индикаторы  известят о готовности  вспышки к очередному импульсу.

Для определения правильной диафрагмы используйте таблицу или формулу расчета ведущего числа вспышки на стр. 12.

Рисунок. Пояснение: Оранжевый индикатор горит.

## Стр. 10

При использовании дополнительных аксессуаров таких как Регулятор мощности, импульс вспышки можно регулировать в пределах 1/3 EV.

Регулятор мощности может быть использован как с одной, так и с двумя вспышками. При использовании двух вспыше контроль и регулировка каждой их них производится не зависимо друг от друга.

Для более подробной информацией обращайтесь к руководству по использованию Регулятора мощности.

Рисунки.

Слева- Регулятор мощности.

Справа- Мощность каждой из вспышек можно отрегулировать на 12 ступеней с шагом в 1/3 EV.

«SLAVE» - работа вспышки в ведомом режиме.

«Ведомая»,вспышка –не соединенная   кабебелм с фотоаппаратом, срабатывает от импцлься другой вспышки – «ведущей», соединенной с фотоаппаратом кабелем. При этом режиме Вы можете регулировать импульс ведомой вспышки переключателем млщности, выбрав FULL, ½,  или ¼ мощности.

При установке режима  «SLAVE»  Вы можете использовать несколько вспышек сразу. Создавая свои световые решения. Расчет ведущего числа для такой многоимпульсной съемки, рассчитывается по формуле:

Формула:

Мульти ведущее число (GN) =  корень из суммы ведущих чисел каждой вспышки в квадрате.

Основные положения:

Режим «SLAVE» работает когда сенсор вспышки улавливает свет от другой «ведущей» вспышки.

Режим «SLAVE» может не работать если: состояние воды ограничивает импульс «ведущей» вспышки или когда  окружающий свет более яркий, чем свет «ведущей» вспышки.

«SLAVE» сенсор должен располагаться на доступном расстоянии под доступным углом к рефлектору «ведущей» вспышки.

«TARGET LIGHT»- TL – включен пилотный свет.

Пилотная лампа мощностью 3 ватта вмонтирована в центре рефлектора вспышки.

Она позволяет Вам правильно выбрать угол наклона вспышки тем самым правильно  распределить луч света на объекте съемки. Пилотный свет удобен для ночной макрофотографии. Пилотный свет не влияет на экспозицию при его применении.

Время работы от комплекта батарей 90 минут.

Использование пилотного света затрудняется в очень ярко освещенной среде.

Пилотный свет не эффективен, если расстояние до объекта съемки слишком велико.

Режим «SLAVE» не управляет лампой пилотного света.

Переключатель мощности импульса вспышки

FULL -  полную мощность импульса вспышки (Ведущее число GN 32 м. При чувствительности пленки 100 единиц на суше).

½ - половина мощности вспышки. (Ведущее число GN 16 м. При чувствительности пленки 100 единиц на суше).

¼ - одна четвертая мощности вспышки. (Ведущее число GN 8 м. При чувствительности пленки 100 единиц на суше).

«TTL» -  автоматически включается режим  TTL.

При установке переключателя питания в позицию – «TTL»  автоматически включается режим  TTL.

Фотокамера замеряет количество отраженного то объекта света и гасит импульс вспышки для достижения правильной экспозиции.

Если количества света импульса достаточно для правильного экспонирования кадра, загорается  зеленый индикатор подтверждения режима TTL примерно на 2,5 секунды.

Объект съемки должен находиться от вспышки на расстоянии в  соответствии с  выбранной по таблице диафрагмой.

Если же объект находится дальше или ближе, то вспышка выдаст полный   импульс, а  зеленый индикатор подтверждения режима TTL, не загорится.

Для правильной работы нужно изменить расстояние съемки или  диафрагму. Смотрите таблицу зависимости диафрагмы и расстояния в режиме TTL на Стр. 12.

Картинка. Описание: Горит зеленый индикатор.

##### Присоединение рассеивателя к вспышке

- Вставьте рассеиватель одним из  выступов в канавку иллюминатора вспышки. Нажмите на другой противоположный выступ для установки его  в канавку. Надавите на рассеиватель до щелчка. Если Вы не используете рассеиватель его нужно поместить на заднюю часть вспышки. Вставив его в защитную бленду и повернув  по направлению стрелки «LOCK» как показано на рисунке.

Рисунок на стр. 11

Стр. 12

Проверка вспышки

Присоедините вспышку к камере без пленки. Включите вспышку на полную мощность и запустите импульс. Световой и звуковой индикаторы готовности должны сработать примерно через четыре секунды при полностью заряженной батарее.

Расчет экспозиции

ФОРМУЛА  Диафрагма = Ведущее число вспышки (GN) : Расстояние до объекта.

Примечание: Удвоенное поглощение света в воде по сравнению с сушей сокращают ведущее число вспышки примерно на ½ -1/3

Таблица расчета экспозиции

(Использованные в выше указанной таблице значения диафрагм носят только справочный характер)

Пользоваться таблицей, нужно учитывая  отражающие свойства  снимаемых объектов, состояние воды, видимость и другие факторы.

Общее Ведущее число вспышек рассчитывается по формуле:

Общее Ведущее число = GN2 + GN2…..

Таблица расчета  расстояния в режиме TTL в зависимости от диафрагмы

(носит только справочный характер)

Пользоваться комбинацией диафрагма- расстояние, нужно с учетом отражающих свойств  снимаемых объектов, состояния воды, видимость и другие факторы.

Стр. 13.

Зарядка батареи

- Тщательно высушите вспышку. Убедитесь в том, что  Ваши руки сухие, перед тем как открыть вспышку.

- Не пытайтесь открыть замки ногтями. Установите вспышку  в указанное положение и откройте замки как показано на рисунках. После герметичного соединения обе части вспышки плотно прилегаю друг к другу. Поэтому для разъединения используйте монетку.

Рисунок на стр. 13

Во так.  Правильно.  Монетка.

- Батарея с завода поставляется не заряженной. Зарядите новую батарею примерно в течение 12 часов используя специально для этого предназначенное зарядное устройство, входящее в комплект вспышки.

- В момент зарядки переключатель режимов  должен быть отключен позиция  «OFF».

- После зарядки включите переключатель позиция  «ON». Лампочка питания должна загореться примерно через три секунды.

Запомните следующие  моменты!!!

Храните батарею  в сухом месте при нормальной температуре в местах без прямого солнечного света.

Если батарея не использовалась долгое время ( более 3 месяцев) мощность ее может снизиться на половину. Это  самостоятельная естественная разрядка может привести к снижению работоспособности батареи.

Это обычное явление, когда батарея заряжена и долго не используется.

Всегда проверяйте, заряжена ли батарея перед использованием вспышки.

Стр. 14

Уход и техническое обслуживание

Сразу же после фотосъемки не отсоединяя вспышку от фотоаппарата или закрыв гнездо синхрокабеля заглушкой, оставьте вспышку в пресной воде на 40-50 минут,  затем промойте ее  и ее органы   управления  под  слабой струей пресной воды. (2-3 минуты).

Рисунок на стр. 14

Перед тем, как вынуть  батарейки, и открыть крышку батарейного отсека, убедитесь, что вспышка сухая.

Не  осушайте вспышку при помощи горячего фена для волос.

Не открывайте вспышку и не отсоединяйте от нее электрический синхрокабель в местах, где возможно попадание песка брызг и пыли.

Никогда не используйте органические средства очистки на основе растворителей, или спирта. Вы можете испортить корпус вспышки, или другие детали, которые сделаны из пластика.

Всегда проверяйте, нет ли на уплотнительных кольцах разъема и крышки батарейного отсека порезов, царапин, грязи, и деформаций. При их обнаружении кольца необходимо заменить на новые.

Защищайте разъемы вспышки и кабеля колпачками.

Рисунок на стр. 14

Разъем вспышки   и его контакты -   тонкая деталь, требующая аккуратного и бережного обращения.

Не допускайте попадания на них   воды, песка, а также силиконовой смазки.

Никогда не трогайте контакты  руками.

Отключайте вспышку, если не пользуетесь ею. Не оставляйте ее включенной в течение долгого времени.

Никогда не оставляйте вспышку  в местах, с  высокой температурой.

Не оставляйте вспышку на солнце.

Не оставляйте вспышку в герметичном состоянии во время путешествий на воздушном транспорте и во время длительного хранения. Если Вы оставите вспышку в герметичном состоянии во время воздушного перелета, давление внутри вспышки   возрастет. Это может деформировать ее корпус, что при дальнейшем использовании приведет к проникновению воды или образованию влаги внутри вспышки.

Стр. 15

Технические параметры

|  | YS-350 TTL/Pro |
| --- | --- |
| Ведущее число (guide number), на суше, ISO100 | 32 |
| Ширина охвата светового луча ( в градусах) | 105 Х 105 |
| Количество вспышек на комплект батарей | 120 |
| Время перезарядки | 4 сек. |
| Регулировка мощности | 3 уровня: FULL, ½, ¼. |
| Цветовая температура / рассеиватель | 5500 /5200 К |
| Режимы | Ручной TTL, SLAVE |
| Крепление кабеля синхронизации | Отсоединяемый тип N |
| Батареи | NiCd батарея 7.2В 2300mA |
| Максимальная глубина | 60 м |
| Размеры | В- 150мм. Ш- 145мм. Д- 192 мм. |
| Вес на суше / под водой | 1980/-300 граммов |

Все перечисленные характеристики вспышки даны для температуры 25 º С

В комплект входят: 2 батарейки АА (для лампы точечной подсветки), винт крепления, кольцо - O-ring, силиконовая смазка, рассеиватель, NiCd батарея, зарядное устройство, кабель синхронизации N.

* Технические характеристики могут быть изменены до поступления в продажу

Дополнительно приобретается:

Регулятор мощности (18520)

Запасная батарея (16700)

Синхрокабель для регулятора мощности (18530)

Дополнительный комплект запасных уплотнительных колец (17130)

Дополнительное зарядное устройство (16500)

«WARNING» -Осторожно!

- Так как вспышка водонепроницаема, то в ней может накапливаться сжатый газ образующийся в результате работы батареи и электрических схем. В следствие чего может произойти взрыв опасный для Вашего здоровья. Поэтому  поступайте так как описано ниже:

Немедленно прекратите пользоваться вспышкой, если в нее попала вода. Если вода  внутри вспышки  аккуратно выньте батарею и оставьте вспышку в открытом состоянии до полного ее высыхания. Если электронная схема залита водой, ни в коем случае не пользуйтесь вспышкой. Обратитесь к своему дилеру или сервис центр для  получения консультации и ремонта!

Если батарея хранится внутри вспышки.

Всегда вынимайте батарею из вспышки перед ее хранением.  Так как всегда остается возможность скопления выделяемых аккумуляторами паров. Которые, могут привести к взрыву. Если вы обнаружили, что батарея протекла – замените ее на новую и  не пользуйтесь неисправной батареей. Обратитесь к своему дилеру или сервис центр для  получения консультации и ремонта!

Не пытайтесь самостоятельно разобрать вспышку.

В электрической схеме вспышки используются детали способные накапливать  высокое напряжение, которое может привести к серьезному электрошоку!

Регулярно  следите за рабочим состоянием вспышки.

Вспышка может иметь  проблемы в работе  внутренних электрических схем. Обращайтесь за  консультацией и  ремонтом  в  сервис центр ! Бесплатный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.

СЕРВИС И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если Вы хотите отремонтировать Ваше оборудование, пожалуйста, свяжитесь со своим региональным дилером. Приложите к оборудованию поврежденную пленку, снимки, или подробно изложите проблему в письменном виде. Это очень поможет в ремонте.

Если гарантийный срок не истек (до 1 года после покупки), пожалуйста, приложите свой гарантийный талон (в котором должны быть указаны название  дилера и дата покупки).

Без гарантийного талона, Вам придется платить за ремонт, даже если гарантийный срок еще не истек. Никогда не убирайте и не стирайте серийный номер с корпуса оборудования.

Если гарантийный срок истек, за ремонт платит покупатель. В Вашем гарантийном талоне Вы сможете прочитать об этом более подробно.

Поскольку оборудование используется в экстремальных условиях, рекомендуется раз в год проводить его техническое обслуживание в сервисном центре.

За  дополнительной информацией по комплектации Вашего оборудования  аксессуарами обращайтесь  к каталогу фирмы Sea&Sea, имеющемуся  у Вашего продавца в магазине инструктора или дилера.

Адрес сервисного центра:

Россия, г. Москва

Комсомольский проспект дом № 48/22

Т. 242-16-14