### Sea&sea

### Гибкие штативы

###### Flexible Light Arm  #  29070, DX Arm #21140

Руководство по эксплуатации

Гибкие штативы служат для  установки внешних вспышек на платформу и  позиционирование внешней вспышки относительно фотоаппарата в пространстве.

Гибкие штативы состоят из подвижных сочленений и  крепежной платформы с винтом.

Меры предосторожности

Во избежание поломки  штативов  следите, что бы он  , не подвергался ударам или сильному внешнему  давлению тяжелых предметов. Не оставляйте штатив на солнце.

Храните штатив  в чистом и сухом состоянии.

Следите за чистотой  резьбы  фиксирующего винта.

Избегайте попадания песка в зазоры между шаровыми сочленениями.

При установке штатива на платформу резьбу фиксирующего винта можно слегка смазать силиконовой смазкой.

Не завинчивайте  фиксирующий винт при помощи  инструмента. Винт должен быть затянут  только усилием рук.

Не прилагайте необоснованных максимальных нагрузок при закручивании винта.

Опресняйте штатив  после  съемок в пресной воде.

В  зависимости от  Вашего бокса, платформы и вспышки, используются различные типы  штативов.

| Артикул | Платформа | Вспышка | Тип бокса |
| --- | --- | --- | --- |
| Flexible Light Arm # 29070 | DX Stay # 21130 | YS-15 AUTO YS-25AUTO YS-55 TTL E | Для всех видов и типов компактных боксов и фотоаппаратов. |
| DX Arm #21140 | Multi Stay Set #21100 | YS-15 AUTO YS-25AUTO YS-55 TTL E | Для всех видов и типов компактных боксов и фотоаппаратов. |
| Sea Arm VI # 29090 | DX Stay # 21130 Multi Stay Set #21100 | YS-15 AUTO YS-25AUTO YS-55 TTL E YS-90AUTO YS-90DX | Для всех фотобоксов независимых производителей (модели боксов CANON, OLIMPUS, NIKON и др.) |

Присоединение  штатива

В зависимости от модели штатива  крепление осуществляется:

- прямо на платформу (DX Arm #21140)

- на платформу,  с установленным башмаком-колодкой(#20100).

Для установки штатива Flexible Light Arm  #  29070 на платформу   Multi Stay Set (#21100), требуется дополнительное приобретение башмака-колодки(#20100).

Аксессуары

Удлинитель гибкого штатива #29080

За  дополнительной информацией по комплектации Вашего оборудования  аксессуарами обращайтесь  к своему региональному дилеру Sea&Sea.

Адрес сервисного центра:

Россия, г. Москва   Комсомольский проспект дом № 48/22  т. 242-16-14